Требования к представлению первичной информации по сейсморазведке МОГТ:

- Общие определения:

Корневой каталог - начальный каталог в структуре каталогов устройства внешней памяти, в котором могут храниться файлы и другие подкаталоги. Корневой каталог не является подкаталогом ни одного другого каталога. Корневой каталог находится на самом верхнем уровне иерархии всех каталогов.

Каталог - список элементов данных, файлов, серверов, принтеров, магнитных накопителей и других объектов, составленный в порядке, облегчающем их нахождение. Каталог - объект в файловой системе, упрощающий организацию файлов. Типичная файловая система содержит большое количество файлов, и каталоги помогают упорядочить её путём их группировки.

Подкаталог - каталог файлов, который входит в качестве структурной единицы в другой каталог.

Дерево файлов - структура каталогов, подкаталогов и файлов на диске, указывающая на расположение - файлов в подкаталогах и каталогах; и - подкаталогов в каталогах.

На диске записывается следующим образом:

Корневой каталог / каталог / подкаталог / файлы.

- Рекомендации по размещению информации на дисках:

При записи на диск информации по сейсморазведке МОГТ, каждый блок информации необходимо записывать в определенный каталог, названный по виду информации:

Например:

Сейсмограммы ОПВ в формате SEGY - PM

Рапорты операторов - Raporta

Временные разрезы - Stack

Статика - Stat

Скоростные законы - Vel

Каталоги координат (в системе координат 1942 г. или географические) и альтитуд  ПВ и ПП; координаты начала, конца, изломов профилей (топоданные) - Topo

Файлы FFID - FFID

ФайлыSPS - SPS

Схема профилей с указанием глубоких скважин, схемы базовых расстановок, схемы расположения проектных и фактически отработанных профилей - Shema

Информационные файлы - Info

Каждый диск должен быть пронумерован. Нумерация дисков должна быть сквозная (по-порядку) начиная с 1. Для нумерации должен использоваться специальный маркер для CD/DVD. Номер диска должен соответствовать номеру на лицевой стороне этикетки.

- Рекомендации по заполнению этикетки:

Обе стороны этикетки помещены в рамку (пунктирная линия), размеры которой соответствуют размерам лицевой и оборотной крышек CD. Размеры ячеек и рамки НЕ ИЗМЕНЯТЬ! Чтобы размеры не менялись, можно использовать разные размеры шрифтов.

Выравнивание текста в графе «К отчету №               », оборотной стороны этикетки, не менять, поскольку оставленное место будет заполнено вручную при инвентаризации диска.

Этикетки необходимо распечатывать на плотной бумаге.

На один из представляемых дисков в папку Soprovod необходимо записать ведомости, этикетки к дискам и акт приема-передачи.

Ниже приведены образцы заполнения этикеток по двум вариантам: 1. на диск записана информация по одному профилю; 2. на диск записана информация по двум профилям. При записи на диск информации по трем и более профилям руководствоваться образцом 2.

В графу «Объем в Мб» необходимо проставлять размеры файлов в мегабайтах. Для этого необходимо размер в байтах делить на 1024, получается размер в Кб. Полученный размер в Кб разделить на 1024, получается размер в Мб.

- Образец заполнения этикетки диска, на котором записана информация по одному профилю

№ CD заполняется в ТГФ

Лицевая сторона

| Наименование организации заказчика |  |  |  | 784 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации исполнителя |  |  |  |  |  |  |
|  | Первичные полевые материалы Дудинской с/п №02/2006-2007 по профилю: 0207005 ПК-6475-32125 (к отчету: Проведение региональных геофизических работ в зоне сочленения Сибирской платформы, Западно-Сибирской плиты с целью подготовки новых зон нефтегазоонакопления), автор Иванов Л.П., инв. №28744) |  |  |  |  | Линия разреза |
| Гриф ограничения |  |  | 1 - № CD по порядку заполняется передающей организацией - |  |  |  |
| Дата изготовления |  |  | 29.09.2006 г. |  |  |  |
| Дата инвентаризации |  |  | 06.12.2006 г. |  |  |  |
| Примечание |  |  | DVD-1 |  |  |  |

Здесь указывается имя корневого каталога (номер профиля), если корневого каталога нет ставится прочерк «-»

№ CD заполняется в ТГФ

- Оборотная сторона

| 784 | Наименование организации заказчика |  |  |  |  | 784 |  | 784 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование организации исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| Дудинская с/п № 02/06–07 | Вид документа |  | Название | Кол-во каталогов, файлов | Объем в Мб |  | Используемые ПС | Если в корневой каталог положен файл без каталога, то указывается только кол-во файлов Дудинская с/п № 02/06–07 |
|  | Профиль 0207005 ПК-6475-32125 м |  | 0207005 | 6/44 | 4 056 |  | segy, txt, xls, doc |  |
|  | Сейсмограммы ОПВ |  | F-SEGY | 1/15 | 2 597 |  | SiesView2.exe ProMAX |  |
|  | Рапорта операторов |  | Raporta | 1/15 | 1 |  | Текст.редактор |  |
|  | Топоматериалы |  | Topo | 1/2 | 1 |  | Текст.редактор MC Excel |  |
|  | SPS-файлы |  | SPS-file | 1/5 | 1 |  | Текст.редактор |  |
|  | Схема расположения профилей |  | Shema_PR_500 | 1/1 | 12 |  | CorelDRAW 12 |  |
|  | Временные разрезы |  | VR-rasr | 1/4 | 1 433 |  | SiesView2.exe ProMAX |  |
|  | Схема отработки |  | Sx_otr | 1 | 10 |  | CorelDRAW 12 |  |
| К отчету № 28744 | Информационный файл |  | Info_0207005 | 1 | 1 |  | MC Word | Инвентарный № отчета, заполняется в ТГФ К отчету № 28744 |
|  | Примечание | DVD-R |  |  |  |  |  |  |

Пояснения к «Образцу заполнения этикетки диска, на котором записана информация по одному профилю»

Пояснения для графы «кол-во каталогов, файлов»: На показанном выше образце на диск записан корневой каталог, названный по номеру профиля 0207005, в подсчет каталогов в графе «кол-во каталогов, файлов» он не входит.

В корневой каталог записаны каталоги: F-SEGY, Raporta, Topo, SPS-file, Shema_PR_500, VR-rasr, и файлы: Sx_otr, Info_0207005. В каждый из каталогов (F-SEGY, Raporta, Topo, SPS-file, Shema_PR_500, VR-rasr) записано определенное количество файлов. В графе «кол-во каталогов, файлов» это показано следующим образом: по каталогу F-SEGY указано 1/15 (1 - это количество каталогов, где записаны сейсмограммы ОПВ, в данном случае 1 каталог; 15 - это количество файлов в каталоге F-SEGY). Поскольку файлы записаны в корневой каталог без каталогов: Sx_otr, Info_0207005, то в графе «кол-во каталогов, файлов» указывается: 1 (1 - это количество файлов).

Если в каталоге записано несколько подкаталогов, а в каждом из подкаталогов файлы, то на этикетке указывается только количество каталогов и общее количество файлов в них, то есть количество подкаталогов в данном случае нигде не подсчитывается. Например в каталоге Raporta записаны два подкаталога Raporta_1 и Raporta_2. В каждом из подкаталогов записано по 10 файлов. (Raporta / Raporta_1/…; Raporta / Raporta_2/…). В графе «кол-во каталогов и файлов будет указано 1/20 (1 количество каталогов, где записаны рапорта оператора в данном случае 1 (Raporta), 20 общее количество файлов в каталоге Raporta). Подкаталоги в данном примере нигде не подсчитываются.

- Образец заполнения этикетки диска, на котором записана информация по двум профилям

- Лицевая сторона

| ЗАО «Ванкорнефть» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Ямалгеофизика» |  |  |  |  |  |  |
|  | Первичные полевые материалы Дудинской с/п №02/2006-2007 по профилям: 0207005 ПК-6475-32125; 0207002 ПК-69325-137725 (к отчету: Проведение региональных геофизических работ в зоне сочленения Сибирской платформы, Западно-Сибирской плиты с целью подготовки новых зон нефтегазоонакопления), автор Иванов Л.П., инв. № ) |  |  |  |  |  |
| Гриф ограничения |  |  | - |  |  |  |
| Дата изготовления |  |  | 29.09.2006 г. |  |  |  |
| Дата инвентаризации |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  | DVD-1 |  |  |  |
|  |  | Здесь указывается имя корневого каталога (название площади или название партии), если корневого каталога нет ставится прочерк «-» |  |  |  |  |

- Оборотная сторона

|  | ЗАО «Ванкорнефть» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО «Ямалгеофизика» |  |  |  |  |  |  |  |
| Дудинская с/п № 02/06–07 | Вид документа |  | Название | Кол-во каталогов/файлов | Объем в Мб |  | Используемые ПС | Дудинская с/п № 02/06–07 |
|  | Первичный полевой материал по Вельминской с/п (1) |  | CHUN_TAIMURIN | 2/8/50 | 4500 |  | segy, txt, xls, doc |  |
|  | Профиль 2707005 ПК-2000-36000 м (2) |  | 0207005 | 4/25 | 2250 |  | segy, txt, xls, doc |  |
|  | Сейсмограммы ОПВ |  | F-SEGY | 1/2 | 2246 |  | SiesView2.exe ProMAX |  |
|  | Рапорта операторов |  | Raporta | 1/15 | 1 |  | Текст.редактор |  |
|  | Топоматериалы |  | Topo | 1/2 | 1 |  | Текст.редактор MC Excel |  |
|  | SPS-файлы |  | SPS-file | 1/5 | 1 |  | Текст.редактор |  |
|  | Информационный файл |  | Info_0207005 | 1 | 1 |  | MC Word |  |
|  | Профиль 0207002 ПК-69325-137725 м (3) |  | 0207002 | 4/25 | 2250 |  | segy, txt, xls, doc |  |
| К отчету № | Сейсмограммы ОПВ |  | F-SEGY | 1/2 | 2246 |  | SiesView2.exe ProMAX | К отчету № |
|  | Рапорта операторов |  | Raporta | 1/15 | 1 |  | Текст.редактор |  |
|  | Топоматериалы |  | Topo | 1/2 | 1 |  | Текст.редактор MC Excel |  |
|  | SPS-файлы |  | SPS-file | 1/5 | 1 |  | Текст.редактор |  |
|  | Информационный файл |  | Info_0207002 | 1 | 1 |  | MC Word |  |
|  | Примечание | DVD-R |  |  |  |  |  |  |

Пояснения к «Образцу заполнения этикетки диска, на котором записана информация по двум профилям»

На показанном выше образце на диск записан корневой каталог: CHUN_TAIMURIN. В корневой каталог записаны каталоги названные по номерам профилей: 0207005, 0207002. В каждый из каталогов записаны подкаталоги: F-SEGY, Raporta, Topo, SPS-file, и файл: Info_0207002. В каждый из подкаталогов (F-SEGY, Raporta, Topo, SPS-file) записано определенное количество файлов. В графе «кол-во каталогов, файлов» это показано следующим образом: по подкаталогу F-SEGY указано 1/2 (1 - это количество подкаталогов, где записаны сейсмограммы ОПВ, в данном случае 1 подкаталог (F-SEGY); 2 - это количество файлов в подкаталоге F-SEGY). Информация по остальным подкаталогам (Raporta, Topo, SPS-file) в графе «кол-во каталогов и файлов» указана аналогичным образом. Поскольку файлы записаны в каталог без подкаталогов: Info_0207005, то в графе «кол-во каталогов, файлов» указывается: 1 (1 - это количество файлов).

По строкам 2 и 3 в графе «кол-во каталогов, файлов» указана общая информация по каталогам: 0207005, 0207002. 4 - это количество подкаталогов в каталоге, 25 общее количество файлов в каталоге.

По строке 1 в графе «кол-во каталогов, файлов» указана общая информация по корневому каталогу (если нет корневого каталога, то общая информация по диску): 2/8/50. 2 - количество каталогов в корневом каталоге (0207005, 0207002); 8 - количество подкаталогов в каталогах (F-SEGY, Raporta, Topo, SPS-file, F-SEGY, Raporta, Topo, SPS-file), 50 общее количество файлов подкаталогах.

- ПРИМЕР этикетки которую нужно сдавать в ТГФ

| Управление по недропользованию |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Красноярскому краю |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «Енисейгеофизика» |  |  |  |  |  |  |
|  | Первичные сейсморазведочные материалы Верхне-Чункинской сп №43/2007-2009 по профилю: 104309 (компонента Y) (к отчету: Региональные сейсморазведочные работы МОГТ на Верхне-Чункинской площади (Красноярский край)), автор Горюнов Н.А., инв. № ) |  |  |  |  |  |
| Гриф ограничения |  |  | - |  |  |  |
| Дата изготовления |  |  | 06.05.2009 г. |  |  |  |
| Дата инвентаризации |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  | DVD-R-116 |  |  |  |

|  | Управление по недропользованию |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по Красноярскому краю |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО «Енисейгеофизика» |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхне-Чункинская сп №43/07-09 | Вид документа |  | Название | Кол-во каталогов, файлов | Объем в Мб |  | Используемые ПС | Верхне-Чункинская сп №43/07-09 |
|  | Первичные материалы по профилю ПР 10_43_09 (компонента Y) |  | V-CHUN43-09 | 1/4 | 3934 |  | segy, doc |  |
|  | Полевые записи после демультиплексирования ПВ – 224,60-323,00 сот. м |  | F-SEGY | 1/3 | 3933 |  | SiesView2.exe ProMAX |  |
|  | Информационный файл |  | info10_43_09-Y | 1 | 1 |  | МС Word |  |
| К отчету № |  |  |  |  |  |  |  | К отчету № |
|  | Примечание | DVD-R |  |  |  |  |  |  |